I.

| Parametry a výbava vozidla |  | Požadavek zadavatele | Uchazečem nabízené plnění (hodnoty nabízeného plnění doplní v každém řádku tohoto sloupce uchazeč) |
| --- | --- | --- | --- |
| sl. 1 |  | sl.2 | sl.3 |
| typ | nákladní automobil s nosičem kontejneru a hydraulickou rukou (možno jako funkční celek sestavený z podvozku + nástavby nosiče kontejneru + hydraulické ruky (jeřábu) různých typů a značek, přičemž jakákoliv případná montáž celku musí být zahrnuta v nabídkové ceně) | ano |  |
| vozidlo (včetně veškerých součástí a příslušenství) nové a nepoužité |  | ano |  |
| hydraulická ruka - jeřáb | zdvihový moment | min. 7,70 tm |  |
|  | umístění / montáž na podvozku | ano |  |
|  | systém automatických zámků zamezující posunu trámců podpěr během přepravy | ano |  |
|  | naklopitelné podpěry na 45° | ano |  |
|  | naklopitelné podpěry na 180° | ano |  |
|  | rozsah otáčení min 370° | min. 370° |  |
|  | bezpečnostní hydraulický systém | ano |  |
|  | horizontální dosah | min. 7,50m |  |
|  | bezpečnostní západka háku | ano |  |
|  | hydraulické hadice vnitřkem sloupu | ano |  |
|  | nosnost háku | min. 5400 kg |  |
|  | rádiové ovládání - originální | ano |  |
|  | naviják tvořený lanem délky min. 40 m a tloušťky 8 mm | ano |  |
|  | hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr (bez náplní) | max. do 1100 kg |  |
|  | hydraulické podpěry se stranovým výsuvem trámců min. 4450 mm | ano |  |
|  | pracovní světla na sklopném rameni jeřábu | ano |  |
|  | minimální výkon jeřábu 7,4 m | 1000 kg |  |
|  | jeřáb se zkráceným sklopným ramenem - manipulace blíže paty sloupu | ano |  |
|  | základna jeřábu – jednolitý blok | ano |  |
|  | elektronický omezovač zdvihového momentu | ano |  |
|  | jedna přídavná rádiová funkce pro naviják | ano |  |
|  | výkon navijáku: | M min. 70 kNm T min. 900 daN P min. 1780 kg |  |
| nosič kontejnerů | umístění / montáž na podvozku | ano |  |
|  | nakládací a sklápěcí rameno osazené teleskopickým výsuvným hákem | ano |  |
|  | možnost překládání kontejneru na přívěs | ano |  |
|  | výška háku | 1000 dle DIN 30722 |  |
|  | rozteč kladek | 1000 dle DIN 30722 |  |
|  | automatická pojistka háku | ano |  |
|  | kabeláž elektroinstalace uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách | ano |  |
|  | pracovní osvětlení na kabině vozidla | ano |  |
|  | hmotnost nosiče | max. do 870 kg |  |
|  | elektronické ovládání nosiče z kabiny vozidla | ano |  |
|  | venkovní ovládání nosiče | ano |  |
|  | pro kontejner délky 3000 - 4200 mm | ano |  |
|  | nakládací výkon 8000 kg ve všech polohách nosiče | ano |  |
|  | reflexní sklopná tabulka „A“ | 2 ks |  |
|  | uzamykatelná schránka na nářadí | min. 150 litrů |  |
|  | plastová nádrž na vodu a mýdlo | min. 30 litrů |  |
| vozidlo (podvozek) | celková max. hmotnost | max. 11990 kg |  |
|  | nosnost min. 8000 kg | ano |  |
|  | přípustné zatížení zadní nápravy | min. 8400 kg |  |
|  | přípustné zatížení přední nápravy | 4700 kg |  |
|  | povinná výbava | ano |  |
|  | rozvor | min. 3800 |  |
|  | výkon motoru | min. 130 kW |  |
|  | palivo | nafta |  |
|  | palivová nádrž plechová, objem | min. 140 l |  |
|  | sedadlo řidiče odpružené vzduchem | ano |  |
|  | emise CO2 min, EURO 5 | ano |  |
|  | tempomat | ano |  |
|  | uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ano |  |
|  | motorová brzda | ano |  |
|  | palivový filtr vyhřívaný | ano |  |
|  | převodovka manuální min. 6st | ano |  |
|  | rozměr kol 17,5 " | ano |  |
|  | plnohodnotné rezervní kolo | ano |  |
|  | uzamykatelný palivový uzávěr | ano |  |
|  | zadní nárazník | ano |  |
|  | zábrana proti podjetí boční | ano |  |
|  | antiblokovací systém (ABS) | ano |  |
|  | kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě | ano |  |
|  | kabina šířka | max. 2300 mm |  |
|  | centrální zamykání dveří | ano |  |
|  | zadní stěna kabiny obsahuje okna | ano |  |
|  | zpětné zrcátko a boční zrcátka - vše elektricky nastavitelné a vyhřívané | ano |  |
|  | tónovaná okna | ano |  |
|  | 2 sedadla pro spolujezdce | ano |  |
|  | klimatizace | ano |  |
|  | elektrické otevírání oken řidiče a spolujezdce | ano |  |
|  | platová podlahová krytina | ano |  |
|  | halogenové světlomety | ano |  |
|  | 2 majáky na střeše kabiny oranžové zábleskové | ano |  |
|  | rádio | ano |  |
|  | denní jízdní světlo | ano |  |
|  | odpojovač akumulátorů mechanický | ano |  |
|  | zásuvka 2-polová v kabině | ano |  |
|  | stabilizátor na přední nápravě | ano |  |
|  | stabilizátor na zadní nápravě | ano |  |
|  | barva kabiny | červená |  |
|  | zásuvka 7 pólová, 24V na zadní příčce rámu | ano |  |
|  | závěs pro přívěs | 40 mm |  |

Tabulka spotřeby

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz nabízených vozidel (stanovena dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách)

| Výkon motoru | Celková hmotnost vozidla | Spotřeba motorového benzínu (l/100 km) | Spotřeba motorové nafty (l/100 km) |
| --- | --- | --- | --- |
| vozidla o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně | do 1 800 kg včetně | 7 | 5 |
|  | od 1 801 kg do 3 000 včetně | 10 | 8 |
|  | nad 3 001 kg | 11 | 9 |
| vozidla o výkonu od 81 kW do 120 kW včetně | do 1 800 kg včetně | 7,5 | 6 |
|  | od 1 801 kg do 3 000 včetně | 10,5 | 9 |
|  | nad 3 001 kg | 11,5 | 10 |
| vozidla o výkonu nad 121 kW |  | 12 | 11 |

II. Uchazečem nabízené vozidlo

obchodní název: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

typ: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

model: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

výrobce: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

III. Cena plnění

nabídková cena bez DPH: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

DPH:  (DOPLNÍ UCHAZEČ)

nabídková cena včetně DPH:  (DOPLNÍ UCHAZEČ)

za nepoužité vozidlo se nepovažuje rovněž vozidlo, které bylo v minulosti použito jako předváděcí vůz či referentský vůz

závazný limit dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách

v případě, že uchazeč nabízí technické řešení spočívající v kombinaci vozidla a zařízení různých výrobců a typů (tj. předmět plnění této dílčí části je funkční celek sestávající z více prvků různých výrobců), doplní specifikaci všech částí vozidla

v případě sestavení požadovaného vozidla z více částí musí být jakákoliv montáž či sestavení funkčního celku zahrnuta v nabídkové ceně