I.

| Parametry a výbava nosiče |  | Požadavek zadavatele | Uchazečem nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| sl. 1 |  | sl.2 | sl.3 |
| typ | Hákový nosič kontejnerů - 2ks | ano |  |
| nový nepoužitý |  | ano |  |
| nosič kontejnerů | umístění / montáž na podvozku | ano |  |
|  | COC list nástavby pro zápis do TP ve II. stupni | ano |  |
|  | nakládací a sklápěcí rameno osazené teleskopickým výsuvným hákem | ano |  |
|  | hydraulické jištění kontejneru vnitřní se světelnou signalizací na ovladači | ano |  |
|  | elektronické a hydraulické jištění proti mylné operaci obsluhy | ano |  |
|  | možnost překládání kontejneru na přívěs | ano |  |
|  | výška háku | 1 000 mm |  |
|  | automatická pojistka háku | ano |  |
|  | kabeláž elektroinstalace uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách | ano |  |
|  | pro kontejner délky 3000 - 4200 mm | ano |  |
|  | nakládací výkon ve všech polohách nosiče | min. 8 000 kg |  |
|  | teleskopický výsuvný hák se stavitelnými skluzy umožňující plynulé vymezení vůlí | ano |  |
|  | nosič s min. 4mi kladkami pro posun kontejneru | ano |  |
|  | ovládání venkovní na rozvaděči | ano |  |
|  | rádiové ovládání s automatickým zastavením ve výšce háku 1 000 mm | ano |  |
|  | Pístové čerpadlo odpovídajících parametrů | ano |  |
|  | schránka na nářadí | ano |  |
|  | pracovní osvětlení 2ks na zádi vozidla se samostatným vypínačem v kabině | ano |  |
|  | pracovní osvětlení 2ks pod spodní částí kabiny se samostatným vypínačem v kabině | ano |  |
|  | reflexní sklopná tabulka „A“ | ano |  |
|  | Zadní kamera pro pohled na hák se zobrazením na obrazovce rádia | ano |  |
|  | držák na lopatu,koště,hrábě a krumpáč včetně nářadí | ano |  |
|  | Přední mechanická fixace aktivních kontejnerů k nosiči – vozidlu (protikusy na kontejner příbalem) | ano |  |
|  | Záruka komplet | min. 24 měsíců |  |

Nabídková cena kompletu bez DPH:

Technická specifikace podvozku pro namontování nástavby

| II vozidlo (podvozek) | 2-osý podvozek o celkové hmotnosti 11 990 kg | ano |
| --- | --- | --- |
|  | zatížení přední nápravy | min. 4700 kg |
|  | zatížení zadní nápravy | min. 8700 kg |
|  | odpružení přední nápravy listové pružiny | ano |
|  | odpružení zadní nápravy pneumatické | ano |
|  | zobrazení zatížení zadní nápravy v kabině řidiče | ano |
|  | přední náprava, nepoháněná | ano |
|  | zadní náprava, poháněná s dvoumontáží | ano |
|  | tlumiče a stabilizátory na přední i zadní nápravě | ano |
|  | rozměr pneumatik na přední nápravě 265/70R17,5 | ano |
|  | rozměr pneumatik na zadní nápravě 265/70R17,5 | ano |
|  | rozvor náprav | max. 3300 mm |
|  | celková výška nenaloženého vozidla | max. 2700 mm |
|  | uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ano |
|  | kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě | ano |
|  | výkon motoru | min. 140 kW |
|  | palivo | nafta |
|  | emise CO2 min, EURO 6 | ano |
|  | motorová brzda s vysokým brzdným účinkem | ano |
|  | omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1 km/h tolerance | ano |
|  | převodovka automatická | ano |
|  | PTO – vedlejší pohon | ano |
|  | ABS, ESP, ASR | ano |
|  | kabina krátká „denní“ | ano |
|  | barva kabiny | modrá RAL 5010 |
|  | centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním | ano |
|  | tempomat | ano |
|  | ovládání parkovací brzdy elektronické | ano |
|  | pomoc při rozjezdu | ano |
|  | denní jízdní světla LED | ano |
|  | mlhové světlomety | ano |
|  | spodní ochrana chladiče | ano |
|  | ochrana zadních světel krytem | ano |
|  | držák rezervního kola v rozvoru a rezervní kolo | ano |
|  | zadní nárazník | ano |
|  | kapacita akumulátorů | min. 180Ah |
|  | mechanický odpojovač akumulátorů | ano |
|  | 2 majáky LED, žluté na střeše kabiny | ano |
|  | 2 pracovní světlomety na zádi kabiny | ano |
|  | zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná | ano |
|  | Rádio s handsfree | ano |
|  | kamerový systém na zádi vozidla se zobrazením na displeji infotainmentu v kabině řidiče | ano |
|  | akustická signalizace při zařazeném zpětném chodu, odpojitelná | ano |
|  | volant výškově a sklonově nastavitelný | ano |
|  | multifunkční volant | ano |
|  | sedadlo řidiče odpružené vzduchem, vyhřívané | ano |
|  | loketní opěrky sedadla řidiče | ano |
|  | sedadlo spolujezdce odpružené vzduchem | ano |
|  | prostřední sedadlo | ano |
|  | automatická klimatizace | ano |
|  | nezávislé topení | ano |
|  | protisluneční roleta boční, na straně řidiče | ano |
|  | odkládací prostory na zadní stěně kabiny | ano |
|  | okno v zadní stěně kabiny | ano |
|  | palubní PC český | ano |
|  | FMS rozhraní | ano |
|  | palivová nádrž ocel, uzamykatelná | min. 150 L |
|  | nádrž AdBlue, uzamykatelná | min. 30 L |
|  | nářadí | ano |
|  | pryžové koberce v kabině řidiče | ano |
|  | odnímatelné látkové potahy sedadel | ano |
|  | Záruka komplet | Min. 12 měsíců |

? závazný limit dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách