I.

| Parametry a výbava vozidla |  | Požadavek zadavatele | Uchazečem nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| sl. 1 |  | sl.2 | sl.3 |
| typ | nákladní automobil se speciální sací nástavbou | ano |  |
| vozidlo nové a nepoužité |  | ano |  |
|  | Objem kalové nádrže min. 2 m3 | ano |  |
|  | Objem nádrže čisté vody min. 0,5 m3 |  |  |
|  | Vodní komora plněná potrubním systémem DN 50 s hradítkem, zařízení pro pitnou vodu, měření naplnění s plováky, výpusť vody se zavírací armaturou, možnost plnění tlakovou vodou z hydrantu. Výpusť vody DN 50 | ano |  |
|  | Zadní víko v celým průměru otevíratelné do boku | ano |  |
|  | Kontrolní vstup do vodní nádrže min. DN300 | ano |  |
|  | Materiál kalové nádrže nerez | ano |  |
| Kombi nástavba | Nerezová výsypka pod zadním víkem | ano |  |
|  | Indikace stavu zaplnění kalové komory v % | ano |  |
|  | Spojovací armatura storz C | ano |  |
|  | Kalová nádrž vedená jako netlaková nádoba | ano |  |
|  | Proplachovací zařízení: Vysokotlaké čerpadlo, výkon min. 50l. min/ 200 bar. tepelné čidlo převodovky. Nezávislý chod, plynulá regulace tlaku vody, ochrana chodu na sucho, možnost vyprázdnění čerpadla a hadic, jako ochrana proti zamrznutí. Počítadlo provozních hodin. | ano |  |
|  | Nerezový skluzný plech pro vyprazdňování nádrže | ano |  |
|  | Nerezový plovák pro měření hladiny kalové nádrže | ano |  |
|  | Spodní vyprazdňovací šoupě zakončeno fekální spojkou včetně zátky | ano |  |
|  | Kulový ventil včetně fekální spojky s potrubím vedeným uvnitř nádrže pro odpouštění přebytečných vod | ano |  |
|  | Sací vyprazdňovací nástavec ve spodní části víka DN 100 s hradítkem, druhý zadní výstup do 2/3 cisterny DN100 |  |  |
|  | Vakuové čerpadlo s aktivním vzduchovým chlazením o výkonu min. 600 m3/hod včetně originálního příslušenství výrobce čerpadla, sací výkon Dn 80,DN100,odhlučení , chlazení, včetně filtru, počítadlo provozních hodin | ano |  |
|  | Pohon vysokotlakového čerpadla – z pohodu podvozku |  |  |
|  | Pohon vakuového čerpadla – hydraulicky | ano |  |
|  | Ovládací skříň umístěna v zadní pravé části nástavby. Funkce: Řízení otáček motoru s omezením max. otáček Vakuové čerpadlo – zapnout / vypnout Čtyřcestný ventil - saní / tlak Odvětrávací ventil nádrže – otevřít / zavřít Počítadlo provozních motohodin Manometr s glycerinovou náplní Nouzový – central stop naviják VT hadice | ano |  |
|  | Navíječ vysokotlaké hadice: na zadním víku elektrické ovládání včetně hadice min.55m ,1/2 trapézové navádění hadice | ano |  |
|  | Potrubí vysokotlakého čerpadla DN16: uložení jako hadicové vedení přívodní potrubí s ventilem mechanický regulátor sací filtr s nerezovou síťovou vložkou | ano |  |
|  | Bezpečnostní zařízení: Mechanicky řízený odlehčovací ventil, jako přepouštěcí, plynule nastavitelný. Ochrana proti chodu na sucho. | ano |  |
|  | Bezpečnostní zařízení pro dmychadlo: Sací nerezová kopule s pojistkou proti přeplnění, odstředivý odlučovač s odrážecími plechy, tlumič hluku, tlakové potrubí vakuového čerpadla se zpětným ventilem, omezovací podtlakový ventil, | ano |  |
|  | Nerezové uzamykatelné schránky nástavby s otevíráním dveří směrem dolů o velikosti dle zástavbových maximálních možností | ano |  |
|  | Přihrádka na nářadí: 4x nerez kastlík s dvířky otevírání dolů 2x, nahoru 2x | ano |  |
|  | Naviják sací hadice uložen na vrchu cisterny (kolotoč), kapacita min 18m. savice 3“, pneumatické šoupě DN 100, elektrické ovládání navíjení | ano |  |
|  | Dálkové ovládání_ Řízení motoru, vysokotlakého čerpadla, vakuového čerpadla, navijáku VT hadice centrální stop | ano |  |
|  | Hadicové vany: ALU vpravo po celé délce nástavby s odtokem | ano |  |
|  | ALU vlevo na nerezových kastlících | ano |  |
|  | maják v LED provedení umístěný v zadní části nástavby | ano |  |
|  | Příslušenství: 4x hadice délky kastlíku DN80 trysky 1x základní,1x prorážecí a 1x stahovací Držáky kuželů, klínů pod kola, lopaty a krumpáče Postranní obrysová světla, zásuvka 12V v zadní části box na mytí rukou – vyhřívaný, vysokotlaká pistole včetně držáku, svěrák výsuvný, žebřík | ano |  |
|  | 4x LED osvětlení na nástavbě | ano |  |
|  | Jednobarevná lak nástavby v odstínu RAL 8002 | ano |  |
|  | Výstražná značení dle normy DIN 30710 a dle předpisu platných v ČR | ano |  |
|  | Couvací kamera s monitorem v kabině vozidla | ano |  |
|  | Dokumentace nástavby v českém jazyce - Návod k obsluze nástavby a údržbě | ano |  |
|  | Schválení nástavby pro provozování na pozemních komunikacích v ČR | ano |  |
|  |  | ano |  |
|  | Záruka komplet | Min. 24 měsíců |  |
| vozidlo (podvozek) |  | ano |  |
|  | zatížení přední nápravy | min.2700 kg |  |
|  | zatížení zadní nápravy | min. 5300 kg |  |
|  | Nezávislé zavěšení kol přední nápravy |  |  |
|  | odpružení přední nápravy | ano |  |
|  | odpružení zadní nápravy pneumatické | ano |  |
|  | rozměr pneumatik na přední nápravě 225/75 R16 | ano |  |
|  | rozměr pneumatik na zadní nápravě 225/75 R16 | ano |  |
|  | rozvor mezi první a druhou nápravou | max. 3800 mm |  |
|  | uzávěrka diferenciálu | ano |  |
|  | kotoučové brzdy na přední i zadních nápravách | ano |  |
|  | výkon motoru | min. 125 kW |  |
|  | palivo | nafta |  |
|  | emise CO2 min, EURO 6 | ano |  |
|  | Zdvihový objem min. 2000 | ano |  |
|  | přední nárazník | ano |  |
|  | boční podjezdové zábrany | ano |  |
|  | plastové blatníky na zadní nápravě | ano |  |
|  | omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1 km/h tolerance | ano |  |
|  |  | ano |  |
|  | ABS, ESP, ASR | ano |  |
|  | kabina krátká 1+2 místa | ano |  |
|  | autorádio | ano |  |
|  | Dotykový display | ano |  |
|  | barva kabiny | modrá RAL |  |
|  | centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním | ano |  |
|  | tempomat | ano |  |
|  |  | ano |  |
|  | pomoc při rozjezdu | ano |  |
|  | hlavní přední světlomety LED -automatické | ano |  |
|  | denní jízdní světla LED | ano |  |
|  | mlhové světlomety LED | ano |  |
|  | Air bag – řidič, spolujezdec | ano |  |
|  | Digitální tachograf | ano |  |
|  | rezervní kolo | ano |  |
|  | zadní nárazník | ano |  |
|  | kapacita akumulátorů | min. 110Ah |  |
|  |  | ano |  |
|  | Led maják na kabině | ano |  |
|  |  | ano |  |
|  | zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná | ano |  |
|  | Rádio s handsfree | ano |  |
|  | kamerový systém na zádi vozidla se zobrazením na displeji infotainmentu v kabině řidiče | ano |  |
|  | volant výškově a sklonově nastavitelný | ano |  |
|  | multifunkční volant | ano |  |
|  |  | ano |  |
|  |  | ano |  |
|  | automatická klimatizace | ano |  |
|  |  | ano |  |
|  | Info o mrtvém úhlu | ano |  |
|  |  | ano |  |
|  | palubní PC český | ano |  |
|  | Příprava pro tažné zařízení (zadní příčka, 2x vzduchové přípojky, el. zásuvka 15 pin, zásuvka ABS) | ano |  |
|  | FMS rozhraní | ano |  |
|  | palivová nádrž, uzamykatelná centrálně | min. 100 L |  |
|  | nádrž AdBlue, uzamykatelná centrálně | min. 25 L |  |
|  | nářadí | ano |  |
|  | Snímač talku v pneu | ano |  |
|  | pryžové koberce v kabině řidiče | ano |  |
|  | Zadní couvací senzory | ano |  |
|  | Záruka komplet | Min. 24 měsíců |  |

Nabídková cena kompletu bez DPH:

? za nepoužité vozidlo se nepovažuje zejména vozidlo, které bylo v minulosti použito jako předváděcí vůz či referentský vůz

? závazný limit dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách