I.

| Parametry a výbava vozidla |  | Požadavek zadavatele | Uchazečem nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| sl. 1 |  | sl.2 | sl.3 |
| typ | nákladní automobil s 3strannou sklápěcí nástavbou (možno jako funkční celek sestavený z podvozku + 3stranné sklápěcí korby různých typů a značek, přičemž jakákoliv případná montáž celku musí být zahrnuta v nabídkové ceně) | ano |  |
| vozidlo nové a nepoužité |  | ano |  |
| 3stranný sklápěč |  |  |  |
|  | sklápěč zesílený třístranný | min. 4900x2380x1000 mm |  |
|  | kompletní hydraulické vedení nástavby | ano |  |
|  | vícepístový zvedací mechanismus pro úhel korby cca 50° | ano |  |
|  | ocelové bočnice z materiálu VS100, tl. 4 mm v provedení s hladkým profilem | ano |  |
|  | zadní čelo výkyvné prostřednictvím automatického vačkového uzávěru, zasazené mezi klanice | ano |  |
|  | přední čelo tl. 3 mm, vysoké 1200 mm, z materiálu BS70 nebo srovnatelného | ano |  |
|  | ocelové dno sklápěcí korby tl. 6 mm, z materiálu VS 100 (např. Hardox 400, XAR 400 nebo srovnatelné materiály) | ano |  |
|  | dálkové ovládání pro 3-str.sklápěče | ano |  |
|  | krycí plachta korby - materiál plachty RAL 9005 z PU (480 g/m2 který odolává asfaltu a teplotě až do 200° C | ano |  |
|  | svinovací krycí plachta s kardanovým klikovým pohonem umístěná vpravo na sklápěcí nástavbě | ano |  |
|  | bočnice, výška 1000 mm | ano |  |
|  | bočnice hydraulicky otvíraná, vlevo | ano |  |
|  | přípojka hydraulická pro sklápěcí přívěs , ovládání sklápěcího přívěsu pomocí hydraulické soustavy tažného vozidla. | ano |  |
|  | držák rezervy na předním čele | ano |  |
|  | reflexní tabulky pro označení těžkého vozidla | ano |  |
| vozidlo (podvozek) | max. technická přípustná hmotnost | min. 31 000 kg |  |
|  | nosnost samostatného podvozku | min. 21 000 kg |  |
|  | zadní náprava ocelové odpružení, přípustné zatížení | min. 12 000 kg |  |
|  | přední náprava ocelové odpružení, přípustné zatížení | min. 7 500 kg |  |
|  | povinná výbava | ano |  |
|  | rozvor | min. 3600 mm |  |
|  | výkon motoru | min. 310 kW |  |
|  | palivo | nafta |  |
|  | palivová nádrž plechová, objem | min. 280 l |  |
|  | sedadlo řidiče odpružené vzduchem | ano |  |
|  | emise CO2 min, EURO 6 | ano |  |
|  | ochranný kryt pod chladičem | ano |  |
|  | omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1 km/h tolerance | ano |  |
|  | tempomat | ano |  |
|  | uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy | ano |  |
|  | PTO – vedlejší pohon | ano |  |
|  | motorová brzda o výkonu min. 300kW | ano |  |
|  | rozměry kol zadní 315/80 R 22,5 | ano |  |
|  | výfuková roura vyvedena nahoru | ano |  |
|  | převodovka automatizovaná min. 12stupňová | ano |  |
|  | rozměr kol přední 385/65 R 22,5 | ano |  |
|  | rezervní kolo | ano |  |
|  | blatníky v provedení alu na zadní nápravě | ano |  |
|  | připojitelný nebo stálý pohon 6x6 | ano |  |
|  | uzamykatelný palivový uzávěr | ano |  |
|  | maximální točivý moment motoru min. 2100Nm | ano |  |
|  | ochranný kryt pod předním nárazníkem | ano |  |
|  | ASR, ABS, EPB | ano |  |
|  | světlomety mlhové vpředu | ano |  |
|  | nádrž AdBlue min. 50 litrů, uzamykatelná | ano |  |
|  | bubnové brzdy na přední i zadní nápravě | ano |  |
|  | kabina, vnitřní šířka | min. 2000 mm |  |
|  | centrální zamykání dveří s dálkovým ovladačem | ano |  |
|  | zadní stěna kabiny prosklená | ano |  |
|  | zpětné zrcátka - elektricky nastavitelné a vyhřívané | ano |  |
|  | tónovaná okna | ano |  |
|  | sedadlo pro spolujezdce | ano |  |
|  | palubní počítač, český | ano |  |
|  | volant výškově a sklonově nastavitelný | ano |  |
|  | ochranná mřížka předních světlometů | ano |  |
|  | zásuvka pro přívěs 13 pólová, 12V | ano |  |
|  | ochrana zadních světel krytem | ano |  |
|  | koberečky gumové | ano |  |
|  | tachograf digitální | ano |  |
|  | akustická výstraha při couvání + varovná světla | ano |  |
|  | tažné zařízení pro těžkou dopravu, čep Ø 50mm | ano |  |
|  | zásuvka pro přívěs 15 pólová, 24V | ano |  |
|  | zesílená tepelná izolace kabiny | ano |  |
|  | zakrytí hnacích agregátů proti sypkému materiálu | ano |  |
|  | nezávislé topení pro kabinu | ano |  |
|  | klimatizace | ano |  |
|  | elektrické otevírání oken řidiče a spolujezdce | ano |  |
|  | denní jízdní osvětlení | ano |  |
|  | 2 majáky na střeše kabiny, oranžové | ano |  |
|  | rádio s CD a bluethoot handsfree sadou | ano |  |
|  | podtlaková houkačka | ano |  |
|  | CB vysílačka | ano |  |
|  | stabilizátor na přední a zadní nápravě | ano |  |
|  | využití zbytkového tepla chladící kapaliny | ano |  |
|  | lakování kabiny a předního nárazníku | červená RAL 3002 |  |
|  | povinná výbava | ano |  |
|  | zvedák min. 10 t | ano |  |

za nepoužité vozidlo se nepovažuje zejména vozidlo, které bylo  v minulosti použito jako předváděcí vůz či referentský vůz

závazný limit dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách