Výměnná třístranná sklápěcí korba s hydraulickým nakládacím jeřábem:

- výměnná nástavba kompatibilní se systémem výměnných nástaveb na stávajícím vozidle

- výměnný systém plně hydraulický

- 4x odstavná podpěra, nosnost min. 4 x 1 500 kg, včetně statického výpočtu a výr. štítků

- pomocný rám výměnného sklápěče zároveň pomocného rámu jeřábu v přední části

- zvedací vícestupňový válec, zasahující max. 100 mm pod úroveň pomocného rámu

- délka sklápěče min 3 650 mm

- šířka sklápěče min 2 450 mm

- ložná výška bočnic min. 600 mm

- podlaha min. 5 mm, bočnice min. 2,5 mm

- nosnost sklápěče min. 8 000 kg

- zesílený rošt podlahy sklápěče zabraňující deformacím

- sklápěč osazen záchytnými lany a bezpečnostní podpěrou

- př. čelo, bočnice, z. čelo vyrobeny z profilovaného plechu

- př. čelo vyvýšené dle možností HNJ

- bočnice uloženy v min. čtyřech pantech, s odlehčovací pružinou, odnímatelné

- zadní čelo na vyvýšených zadních sloupcích, odnímatelné, ovládané pneumatickým válcem

- ovládání sklápěče z kabiny pneumatické

- kompletní hydraulický okruh včetně rozvaděče zapojitelný rychlospojkami do panelu nosiče

Hydraulický nakládací jeřáb:

- zdvihový moment min 8,50 tm

- montáž na pomocný rám v přední části sklápěče

- jeřáb se zkráceným sklopným ramenem umožňující větší zdvihací výšku pod hákem

a  manipulaci s objemnými břemeny blízko sloupu jeřábu

- hydraulické podpěry s manuálním výsuvem min 4 500 mm

- opěry otočné o 180°

- rozsah otáčení min 400°

- proporcionální hydraulický rozvaděč s chráněným oboustranným ovládáním ze země

- sklopné rameno se dvěma teleskopickými díly, horizontální dosah min 5,90 m

- hák s nosností min 5,4 t a bezpečnostní západkou

- hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr  max. 960 kg

- hydraulické hadice vedeny vnitřkem sloupu

- základna a spodek sloupu jednokusový odlitek

- výbava HNJ je v souladu s ČSN EN 12999

- elektronický omezovač zdvihového momentu

- barva červená RAL 3020

Systém řízení stability HNJ umožňující práci i při:

-     ne zcela vysunutých opěrách

-     při jednostanně vysunuté opěře

-     při nevysunuté, pouze zapatkované opěře

Minimální zdvihové síly hydraulického nakládacího jeřábu:

2,9 m – min. 2 800 kg

3,9 m – min. 2 100 kg

5,5 m – min. 1 500 kg

- záruka komplet min. 24 měsíců

- nastavení HNJ včetně revize a protokolu