Výměna hydraulického nakládacího jeřábu na stávajícím kontejnerovém vozidle:

- demontáž stávajícího hydraulického nakládacího jeřábu

montáž nového nakládacího jeřábu o min parametrech:

- zdvihový moment min 4,50 tm

- nový  pomocný rám za kabinou vozidla

- montáž HNJ do prostoru mezi kabinu a kontejnerový nosič

- hydraulické podpěry s manuálním výsuvem min 3 500 mm

- opěry otočné o 180°

- rozsah otáčení min 370°

- proporcionální hydraulický rozvaděč s chráněným oboustranným ovládáním ze země

- sklopné rameno s jedním teleskopickým dílem, horizontální dosah min 5,00 m

- hák s nosností min 3,2 t a bezpečnostní západkou

- hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr  max. 620 kg

- hydraulické hadice vedeny vnitřkem sloupu

- základna a spodek sloupu jednokusový odlitek

- výbava HNJ je v souladu s ČSN EN 12999

- elektronický omezovač zdvihového momentu

- barva červená RAL 3020

Systém řízení stability HNJ umožňující práci i při:

-     ne zcela vysunutých opěrách

-     při jednostanně vysunuté opěře

-     při nevysunuté, pouze zapatkované opěře

Minimální zdvihové síly hydraulického nakládacího jeřábu:

2,0 m – min. 2 250 kg

3,6 m – min. 1 300 kg

5,0 m – min.    930 kg

- záruka komplet min. 24 měsíců

- nastavení HNJ včetně revize a protokolu