I.

| Parametry a výbava vozidla |  | Požadavek zadavatele | Uchazečem nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| sl . 1 |  | sl.2 | sl.3 |
| typ |  |  |  |
| vozidlo nové a nepoužité |  |  |  |
| hydraulická ruka - jeřáb | zdvihový moment | min. 8,50 tm |  |
|  | dosah / výkon | 4m / min. 2000 kg |  |
|  | dosah / výkon | 7,7 m/ min. 1000 kg |  |
|  | zkrácené sklopné rameno pro bližší a vyšší dosah u paty jeřábu | ano |  |
|  | umístění /montáž na podvozku za kabinou | ano |  |
|  | systém automatických zámků zamezující posunu trámců podpěr během přepravy | ano |  |
|  | hydraulické podpěry s stranovým výsuvem trámců min. 4500 mm | ano |  |
|  | naklopitelné podpěry na 45° | ano |  |
|  | naklopitelné podpěry na 180° | ano |  |
|  | rozsah otáčení | min 400° |  |
|  | bezpečnostní hydraulický systém | ano |  |
|  | 3x výsuv - horizontální dosah | min. 7,80m |  |
|  | bezpečnostní západka háku | ano |  |
|  | hydraulické hadice vnitřkem sloupu | ano |  |
|  | nosnost háku | min 5400 kg |  |
|  | rádiové ovládání - originální | ano |  |
|  | hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr | max. 1100 kg |  |
|  | základna jeřábu bezsvárový odlitek | ano |  |
|  | systém řízení stability umožňující práci i při nezcela vysunuté, nebo pouze zapatkované opěře | ano |  |
|  | barva červená RAL 3020 | ano |  |
|  | záruka min. 24 měsíců | ano |  |
| nosič kontejnerů | Umístění / montáž na podvozku za jeřábem | ano |  |
|  | pístové čerpadlo | ano |  |
|  | nakládací výkon min. 8000 kg zajištěn ve všech polohách nosiče | ano |  |
|  | nakládací a sklápěcí rameno osazené teleskopicky výsuvným hákem | ano |  |
|  | teleskop se stavitelnými skluzy umožňujícími vymezení vůlí | ano |  |
|  | rolovací kladka min 4 ks | ano |  |
|  | možnost překládání kontejneru na přívěs | ano |  |
|  | výška háku | 1000 mm |  |
|  | rozteč kladek | 1060 mm |  |
|  | automatická pojistka háku | ano |  |
|  | jištění proti mylné operaci obsluhy | ano |  |
|  | kabeláž elektroinstalace uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách | ano |  |
|  | hydraulické okruhy osazeny řídícími ventily a zámky | ano |  |
|  | hmotnost nosiče | max. 880 kg |  |
|  | elektro ovládání nosiče z kabiny vozidla | ano |  |
|  | venkovní ovládání nosiče | ano |  |
|  | pro kontejner délky 3000 - 4200 mm | ano |  |
|  | držák na lopatu, smeták, krumpáč | ano |  |
|  | barva šedá RAL 7021 | ano |  |
|  | záruka min. 24 měsíců | ano |  |
| vozidlo (podvozek) | celková hmotnost podvozku | max. 12 000 kg |  |
|  | celková hmotnost soupravy | min. 20 000 kg |  |
|  | příprava pro závěs-2x vývod vzduchu, el. 2x 7PIN, ABS, tažná příčka | ano |  |
|  | nosnost podvozku | min. 7 700 kg |  |
|  | přední náprava odpružení ocel se stabilizátorem | min. 4 700 kg |  |
|  | zadní náprava odpružení ocel se stabilizátorem | min. 8 700 kg |  |
|  | rozvor | min. 4200 mm |  |
|  | výkon motoru | min. 130 kW / min.700Nm |  |
|  | emise CO2 min, EURO 6 | ano |  |
|  | tempomat | ano |  |
|  | přípojka pro vnější regulaci otáček motoru | ano |  |
|  | motorová brzda zesílená | ano |  |
|  | palivový filtr vyhřívaný | ano |  |
|  | sání vzduchu vytažené nahoru | ano |  |
|  | výfuk vpravo ke středu vozidla | ano |  |
|  | převodovka manuální 6ti stupňová | ano |  |
|  | vedlejší pohon pro pístové čerpadlo | ano |  |
|  | uzávěrka diferenciálu | ano |  |
|  | rozměr kol 17,5 " | ano |  |
|  | plnohodnotné rezervní kolo včetně držáku | ano |  |
|  | palivová nádrž ocelová, uzamykatelná | min. 150 litrů |  |
|  | nádrž AdBlue uzamykatelná | min. 20 litrů |  |
|  | zadní nárazník - trubka | ano |  |
|  | přední nárazník ocelový | ano |  |
|  | boční zábrany proti vklínění | ano |  |
|  | EBS, ABS, ASR, ESP | ano |  |
|  | LGS – hlídání jízdních pruhů | ano |  |
|  | EBA2-brzdový asistent + ESS zvuková signalizace nouzového brždění | ano |  |
|  | kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě | ano |  |
|  | kabina šířka | max. 2300 mm |  |
|  | kabina dlouhá s prostorem pro lůžko | ano |  |
|  | prostor za sedadly pro montáž skříňky | min. rozměry š-1950 / d-650 / v-250 mm |  |
|  | v kabině za sedadly 2x schránka přístupná zvenčí i zevnitř | ano |  |
|  | centrální zamykání dveří | ano |  |
|  | zadní stěna kabiny s okny – 2 ks | ano |  |
|  | výklopná střecha | ano |  |
|  | zpětná a boční zrcátka - vše elektricky nastavitelné a vyhřívané | ano |  |
|  | tónovaná okna | ano |  |
|  | sedadlo řidiče komfortní, vzduchové | ano |  |
|  | 2x sedadla pro spolujezdce | ano |  |
|  | automatická klimatizace | ano |  |
|  | elektrické otevírání oken řidiče a spolujezdce | ano |  |
|  | palubní počítač v ČJ | ano |  |
|  | akustická výstraha zpátečky - odpojitelná | ano |  |
|  | pracovní světlo na střeše kabiny - 2ks | ano |  |
|  | majáky na střeše kabiny – 2 ks | ano |  |
|  | rádio s CD | ano |  |
|  | hlavní spínač akumulátorů | ano |  |
|  | akumulátory 2 ks | min. 88 Ah |  |
|  | el. zásuvka 24V v kabině | ano |  |
|  | potahy sedadel 3 ks | ano |  |
|  | výjimatelné gumové koberce v kabině | ano |  |
|  | plastové blatníky | ano |  |
|  | sklopná tabulka „A“ - 2 ks | ano |  |
|  | uzamykatelná schránka na nářadí – nerez – 1 ks | min. 180 litrů |  |
|  | uzamykatelná schránka na nářadí – nerez – 1 ks | min. 230 litrů |  |
|  | plastová nádrž na vodu a mýdlo - černá | min. 30 litrů |  |
|  | kryt chladiče a olejové vany – plech min. 3 mm+zinkováno | ano |  |
|  | zadní světla s krytem a mřížkou - zinkováno | ano |  |
|  | povinná výbava | ano |  |
|  | barva kabiny modrá RAL 5010 | ano |  |
|  | záruka min. 24 měsíců | ano |  |
| kontejner - vana | objem | min. 4,5 m3 |  |
|  | výška háku 1000 mm, podélník I 140 mm | ano |  |
|  | vnitřní délka | min. 4000 mm |  |
|  | vnitřní šířka | min. 2200 mm |  |
|  | vnitřní výška | min. 500 mm |  |
|  | podlaha | min. 4 mm |  |
|  | stěny, př. čelo, z. čelo | min. 3 mm |  |
|  | podlaha / bočnice 45° | ano |  |
|  | zadní dvoukřídlá vrata se zajištěním | ano |  |
|  | háčky na síť | ano |  |
|  | kotevní oko v předním čele | min. 2ks |  |
|  | kotevní tyč 2 ks zespod roštu podlahy | ano |  |
|  | kotevní oka na horním lemu bočnice | min. 3+3 ks |  |
|  | podélná výztuha podlahového roštu pro pojezd kolové techniky | ano |  |
|  | nájezd pro stavební stroje – 2 ks | ano |  |
|  | uložení nájezdů na předním čele kontejneru | ano |  |
|  | barva modrá RAL 5010 | ano |  |
|  | záruka min. 24 měsíců | ano |  |

II. Uchazečem nabízené vozidlo

obchodní název: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

typ: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

model: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

výrobce: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

III. Cena plnění

nabídková cena bez DPH: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

DPH:  (DOPLNÍ UCHAZEČ)

nabídková cena včetně DPH:  (DOPLNÍ UCHAZEČ)

? za nepoužité vozidlo se nepovažuje zejména vozidlo, které bylo  v minulosti použito jako předváděcí vůz či referentský vůz

závazný limit dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách