I.

| Parametry a výbava vozidla |  | Požadavek zadavatele | Uchazečem nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| sl. 1 |  | sl.2 | sl.3 |
| typ | nákladní automobil s nosičem kontejneru a hydraulickou rukou (možno jako funkční celek sestavený z podvozku + nástavby nosiče kontejneru + hydraulické ruky (jeřábu) různých typů a značek, přičemž jakákoliv případná montáž celku musí být zahrnuta v nabídkové ceně) | ano |  |
| vozidlo nové a nepoužité |  | ano |  |
| hydraulická ruka - jeřáb | zdvihový moment | min. 7,70 tm |  |
|  | montáž za kabinou vozidla | ano |  |
|  | hydraulické podpěry s manuálním výsuvem min. 4500 mm | ano |  |
|  | opěry otočné o 180° | ano |  |
|  | rozsah otáčení | min. 370° |  |
|  | proporcionální hydraulický rozvaděč s chráněným oboustranným ovládáním ze země | ano |  |
|  | sklopné rameno se třemi teleskopickými díly, horizontální dosah min. 7,50 m | ano |  |
|  | hydraulické hadice vedeny vnitřkem sloupku | ano |  |
|  | výbava HNJ v souladu s ČSN EN 12999 | ano |  |
|  | hák s nosností min. 5,4 t a bezpečnostní západkou | ano |  |
|  | elektronický omezovač zdvihového momentu | ano |  |
|  | barva | červená |  |
|  | hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr (bez náplní) | max. 1100 kg |  |
|  | jeřáb se zkráceným sklopným ramenem - manipulace blíže paty sloupu | ano |  |
|  | základna a spodek sloupu z tvárné litiny – jednolitý blok | ano |  |
|  | zdvihové síly HNJ | 3 m – min. 2 500 kg 5,5 m – min. 1 300 kg 7,4m – min. 1000 kg |  |
|  | systém řízení stability HNJ umožňující práci i při: - ne zcela vysunutých opěrách - při jednostranně vysunuté opěře - při nevysunuté, pouze zapadkované opěře | ano |  |
|  | záruka komplet | min. 24 měsíců |  |
| nosič kontejnerů | umístění / montáž na podvozku | ano |  |
|  | nakládací a sklápěcí rameno osazené teleskopickým výsuvným hákem | ano |  |
|  | ovládání venkovní na rozvaděči | ano |  |
|  | elektro ovládání z kabiny | ano |  |
|  | hydraulické jištění kontejneru vnitřní se světelnou signalizací v kabině | ano |  |
|  | elektronické a hydraulické jištění proti mylné operaci obsluhy | ano |  |
|  | možnost překládání kontejneru na přívěs | ano |  |
|  | výška háku | 1000 mm |  |
|  | automatická pojistka háku | ano |  |
|  | kabeláž elektroinstalace uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách | ano |  |
|  | pracovní osvětlení na kabině vozidla | ano |  |
|  | hmotnost nosiče | max. 880 kg |  |
|  | pro kontejner délky 3000 - 4200 mm | ano |  |
|  | nakládací výkon 8000 kg ve všech polohách nosiče | ano |  |
|  | teleskopický výsuvný hák se stavitelnými skluzy umožňující plynulé vymezení vůlí | ano |  |
|  | nosič s min. 4mi kladkami pro posun kontejneru | ano |  |
|  | reflexní sklopná tabulka „A“ | 2 ks |  |
|  | plastová nádrž na vodu a mýdlo | min. 30 litrů |  |
|  | držák na lopatu a smeták | ano |  |
|  | záruka | min. 24 měsíců |  |
| vozidlo (podvozek) | celková max. hmotnost | max. 11990 kg |  |
|  | nosnost min. 8000 kg | ano |  |
|  | zadní náprava ocelové odpružení, přípustné zatížení | min. 8400 kg |  |
|  | přední náprava ocelové odpružení, přípustné zatížení | min. 4700 kg |  |
|  | rozvor | min. 3900 mm |  |
|  | výkon motoru | min. 130 kW |  |
|  | palivo | nafta |  |
|  | sedadlo řidiče odpružené vzduchem | ano |  |
|  | emise CO2 min, EURO 6 | ano |  |
|  | ochranný kryt pod chladičem | ano |  |
|  | omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1 km/h tolerance | ano |  |
|  | tempomat | ano |  |
|  | uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ano |  |
|  | PTO – vedlejší pohon | ano |  |
|  | motorová brzda | ano |  |
|  | pomocné zařízení pro zimní starty | ano |  |
|  | výfuk vpravo s koncovkou ke středu rámu | ano |  |
|  | převodovka manuální min. 6st | ano |  |
|  | rozměr kol 17,5 " | ano |  |
|  | rezervní kolo včetně držáku a klínu v rozvoru | ano |  |
|  | plastové blatníky na zadní nápravě | ano |  |
|  | boční podjezdové zábrany | ano |  |
|  | zadní nárazník | ano |  |
|  | přední nárazník ocelový | ano |  |
|  | ASR, ABS, ESP | ano |  |
|  | palivová nádrž ocel, uzamykatelná | min. 140l |  |
|  | nádrž AdBlue min. 10 litrů, uzamykatelná | ano |  |
|  | kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě | ano |  |
|  | barva kabiny | červená RAL 3002 |  |
|  | kabina krátká „denní“ šířka | max. 2300 mm |  |
|  | centrální zamykání dveří | ano |  |
|  | zadní stěna kabiny prosklená | ano |  |
|  | zpětné zrcátko a boční zrcátka - vše elektricky nastavitelné a vyhřívané | ano |  |
|  | tónovaná okna | ano |  |
|  | 2 sedadla pro spolujezdce | ano |  |
|  | palubní PC český | ano |  |
|  | volant výškově a sklonově nastavitelný | ano |  |
|  | přídavné dálkové a mlhové světlomety | ano |  |
|  | pracovní osvětlení na kabině 2 ks | ano |  |
|  | ochrana zadních světel krytem | ano |  |
|  | uzamykatelná schránka na nářadí – min. 100 litrů |  |  |
|  | automatická klimatizace | ano |  |
|  | elektrické otevírání oken řidiče a spolujezdce | ano |  |
|  | denní jízdní osvětlení | ano |  |
|  | 2 majáky na střeše kabiny oranžové | ano |  |
|  | rádio | ano |  |
|  | mechanický odpojovač akumulátorů | ano |  |
|  | zásuvka 2-polová 24V v kabině | ano |  |
|  | stabilizátor na přední nápravě | ano |  |
|  | stabilizátor na zadní nápravě | ano |  |
|  | povinná výbava | ano |  |
|  | zvedák min. 10 t | ano |  |

za nepoužité vozidlo se nepovažuje zejména vozidlo, které bylo  v minulosti použito jako předváděcí vůz či referentský vůz

závazný limit dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách